АДМИНИСТРАЦИЯ БРАГИНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

КУРАГИНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2020 г                                   с.Брагино                                               № 22-п

Об утверждении схемы водоснабжения

муниципального образования Брагинский сельсовет

Курагинского района Красноярского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131 ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом от07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом муниципального образования Брагинский сельсовет,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить  схему водоснабжения на территории муниципального образования Брагинский сельсовет Курагинского района Красноярского края согласно приложению.

2.Разместить предлагаемую схему водоснабжения муниципального образования Брагинский сельсовет Курагинского района Красноярского края на официальном  сайте администрации Брагинcкого сельсовета по адресу: http://adm-bragino.ghu.su.

3.Контроль за  исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

4.Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в газете  «Брагинский вестник».

Глава Брагинского сельсовета                                                            Ю.Ф.Росолов

Администрация Брагинского сельсовета

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ БРАГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА

КУРАГИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД 
С 2020 ПО 2024 ГОДЫ.

с. Брагино 2020 год

Состав схемы водоснабжения Брагинского сельсовета на период до 2024 г.:

1. Общие положения

2. Цели и задачи разработки схемы водоснабжения.

3. Общая характеристика Брагинского сельсовета.

4. Принципиальная схема водоснабжения с. Брагино.

5. Принципиальная схема водоснабжения п. Тагашет.

6. Графическая часть  схемы холодного водоснабжения с. Брагино.

7. Графическая часть  схемы холодного водоснабжения п. Тагашет.

8. Существующее положение в сфере холодного водоснабжения.

9. Расчетные расходы воды.

10. Предложения реконструкции и технического перевооружения источников водоснабжения.

11. Перспективное потребление ресурсов в сфере водопотребления в административных границах Брагинского сельсовета.

- Общие положения

Основанием для разработки схемы водоснабжения Брагинского сельсовета Курагинского района Красноярского края является

- Федеральный закон от  07 .12.2011 № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении»;

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Генеральный план Брагинского сельсовета

2. Цели и задачи разработки схемы водоснабжения

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем, обеспечению  комфортных и безопасных условий для проживания в Брагинском сельсовете, обеспечению надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения, внедрения энергосберегающих технологий.

Основными задачами при разработке схемы водоснабжения сельсовета на период до 2024 г. являются:

- Обследование системы водоснабжения и анализ существующей ситуации в водоснабжении сельского поселения.

- Выбор оптимального варианта развития водоснабжения и основные рекомендации по развитию системы  водоснабжения и водоотведения  сельсовета  до 2024 года.

3. Общая характеристика Брагинского сельсовета.

Муниципальное образование Брагинский сельсовет расположен в северо-восточном направление Курагинского района. Поселение расположено в лесостепной зоне Минусинского котлована.

Площадь муниципального образования составляет 190045,55 га. На территории находятся три населенных пункта – с. Брагино, п. Новая Шушь и п. Тагашет. Расстояние до районного центра: с. Брагино - 33 км, п. Тагашет - 44, п.Новая Шушь - 38.

Число домохозяйств – 329, численность населения Брагинского сельсовета 955 человек, из них 785 жители с. Брагино, 169 жители п. Тагашет, 1 жителя п. Новая Шушь.

Климат в Курагинском районе резко-континентальный, характерный для области Гор юга Сибири. Он сложился в условиях значительной удаленности от океанов, положения в умеренном поясе, высоких гор, которые препятствуют проникновению морских воздушных масс с Тихого океана. Средняя температура января -21 Сº, средняя температура июля +18 Сº. Годовые амплитуды температур около 75 Сº. Летом столбик термометра может подниматься выше +35 Сº, зимой опускаться ниже - 40 Сº.

Холодным водоснабжением обеспечены учреждения социальной сферы (8 объектов), прочие потребители и население с. Брагино и п. Тагашет. Общая площадь жилищного фонда составляет 18,09 тыс.м², из них 4,8 тыс.м² - государственного, 6,2 тыс.м² - муниципального, 11,3 тыс.м² -  частного.

Индивидуальные жилые дома, подключенные к централизованному водоснабжению имеют индивидуальные септики.

4. Принципиальная схема водоснабжения с. Брагино

5. Принципиальная схема водоснабжения п. Тагашет

6. Графическая часть  схемы холодного водоснабжения с. Брагино.

7. Графическая часть  схемы холодного водоснабжения п. Тагашет.

8. Существующее положение в сфере холодного водоснабжения.

Ресурсоснабжающей организацией в сфере холодного водоснабжения   является  МП «Автоколонна Курагинского района».

В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Брагино и с. Тагашет приняты подземные воды. Отбор воды осуществляется из артезианских скважин, на которых установлены погружные насосы ЭЦВ, индивидуальных скважин и шахтных колодцев у индивидуальных жилых домов нет.

Общая протяженность водопроводной сети составляет 8897 метров, в том числе 7008 метров с. Брагино (труба Ду100 - 6190 метров, труба стальная/металлопласт/полиэтилен Ду25 – 818 метров), и 1889 метров п. Тагашет (труба  Ду50).

Численность населения пользующегося услугами водоснабжения составляет Брагинского сельсовета 568 человек, из них 493 жителей с. Брагино, 75 жителей п. Тагашет.

За последние годы наблюдается стабильный состав качества воды по химическим и микробиологическим показателям. Все артезианские скважины находятся в технически исправном и удовлетворительном состоянии.

9. Расчетные расходы воды.

Расчетное водопотребление включает: расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, расход воды на поливку приусадебных участков, расход воды на домашний скот.

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению установлены постановлением Правительства Красноярского края от 30.07.2013 №370-П:

| Наименование услуги | Единица измерения | Норматив потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 Подача воды |  |  |
| 1.1 Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами и раковинами | куб.метр в месяц на человека | 3,09 |
| 1.2 Многоквартирные и жилые дома с водозаборной колонкой | куб.метр в месяц на человека | 1,2 |
| 2..Водопотребление домашним скотом |  |  |
| 2.1 КРС | куб.метр в месяц на 1 гол. | 1,825 |
| 2.2 КРС молодняк | куб.метр в месяц на 1 гол. | 0,915 |
| 2.3 Лошади | куб.метр в месяц на 1 гол. | 1,825 |
| 2.4 Овцы | куб.метр в месяц на 1 гол. | 0,305 |
| 2.5 Козы | куб.метр в месяц на 1 гол. | 0,076 |
| 2.6 Свиньи | куб.метр в месяц на 1 гол. | 0,915 |
| 2.7 Куры, индейки | куб.метр в месяц на 1 гол. | 0,030 |
| 2.8 Утки, гуси | куб.метр в месяц на 1 гол. | 0,060 |
| 3. Полив земельного участка |  |  |
| 3.1 Полив земельного участка при наличии водопровода | куб.метр в месяц на 1 кв. метр земельного участка | 0,183 |
| 3.2 Полив земельного участка при водоснабжении из уличной колонки | куб.метр в месяц на 1 кв. метр земельного участка | 0,061 |

10. Предложения реконструкции и технического перевооружения источников водоснабжения.

10. Предложения реконструкции и технического перевооружения источников водоснабжения.

Планируется реконструкция водопроводных сетей и водозаборных сооружений, требующих замены. Предполагается установка приборов учета и регулирования расходования воды.

11. Перспективное потребление ресурсов в сфере водопотребления в административных границах Брагинского сельсовета.

В перспективе увеличение потребления ресурсов не предусмотрено.